Documents Ressources

Moteur à courant continu et carte de puissance.

| SYSTEME | MODELE xx | MODELE XX |
| --- | --- | --- |

Table des matières

Fiche 1	Présentation Générale	2

Le système	2

Pilotage en utilisant Arduino	2

Pilotage en utilisant Matlab Simulink	2

Fiche 2	Ingénierie Système	3

Fiche 3	Description structurelle et technologique	3

Moteur à courant continu	3

Réducteur	3

Grandeurs mécaniques	3

Capteur	3

# Présentation Générale

## Le système

- Raccorder le câble USB.

- Raccorder le câble d’alimentation sur le SHIELD MOTEUR.

## Pilotage en utilisant Arduino

- En utilisant la document Ressource « Arduino », déployer la carte le fichier MCC_BO.ino.

- Visualiser la console série et l’affichage des données.

- Visualiser les courbes.

## Pilotage en utilisant Matlab Simulink

# Description structurelle et technologique

## Moteur à courant continu

- Résistance de l’induit : Rm=3 Ω.

- Inductance de l’induit : Lm=4 mH.

- Inertie du motoréducteur ramené à l’arbre moteur (à vérifier) : Jm=3×10-6 kg.m2.

- Constante du moteur K=0,009 V/(rad/s)=0,009 Nm/A.

## Réducteur

- Rapport de réduction : 34.

## Grandeurs mécaniques

- Coefficient de frottement visqueux en sortie du réducteur f=0,0014 Nms/rad ;

- Couple de frottement statique : -0,027 Nm.

## Capteur

- Codeur : 48 tops/tour.

## Shield de commande moteur