Documents Ressources

mamaRoo (Produit commercial)

Moby-Crea (Produit didactique)

Table des matières

Fiche 1	Présentation Générale	2

Fiche 2	Mise en œuvre du Moby	2

Mise en service du système à partir du pupitre	2

Mise en service du système à partir de l’ordinateur	2

Fiche 3	Réaliser une mesure	3

Fiche 4	Ingénierie Systèmes	4

Diagramme des exigences	4

Diagrammes comportementaux	5

Diagrammes structuraux	7

Fiche 5	Composants du système	9

Axe horizontal	9

Axe vertical	9

# Présentation Générale

| Le Moby-Crea est un système permettant de bercer les bébés. Il a pour but de s’approcher au mieux du mouvement des parents. Il dispose pour cela de plusieurs modes permettant différents mouvements. |  |
| --- | --- |

# Mise en service du Moby

## Mise en service du système à partir du pupitre

- Si cela n’a pas été fait, brancher le système.

- Un appui long sur le bouton  permet d’allumer ou d’éteindre le système.

- Naviguer dans les modes de bercement pour visualiser le comportement du système.

## Mise en service du système à partir de l’ordinateur

4 applications permettent de mettre en service le système à partir de l’ordinateur :

- Mesures Moby-CREA V2.42.exe ;

- asservissement vert Moby-CREA V2.29.exe ;

- asservissement_hor_MobyCREA V1.25.exe ;

- asservissement_position Moby-CREA V1.052.exe.

# Réaliser une mesure

# Ingénierie Systèmes

## Diagramme des exigences

## Diagrammes comportementaux

## Diagrammes structuraux

# Composants du système

## Axe horizontal

|  | Moteur à courant continu : - inertie Jrotor=720⋅10-9 kg.m2. Poulie : - rayon : r=6 mm ; - inertie : J1=34⋅10-9 kg.mm2.. Poulie : - rayon : R=11 mm ; Vis sans fin : - 1 filet Inertie : - inertie : J2=275⋅10-9 kg.mm2.. Roue dentée : - Z3=24 dents - Inertie : J3=431⋅10-9 kg.mm2. Roue dentée : - Z3=90 dents - Inertie : J4=19 721⋅10-9 kg.mm2 Excentrique : e=37 mm. Bielle : - Longueur L=97 mm. - m8=6,5 g. Ensemble mobile : - mà vide=2,75 kg.. |
| --- | --- |

## Axe vertical

|  | Moteur à courant continu : - inertie Jrotor=4160⋅10-9 kg.m2. Poulie : - rayon : r7=11 mm ; - inertie : J7=214⋅10-9 kg.mm2.. Poulie : - rayon : R8=42 mm ; Vis sans fin : - 2 filets Inertie : - inertie : J8=42 100⋅10-9 kg.mm2.. Roue dentée : - Z3=40 dents - Inertie : J3=12 000⋅10-9 kg.mm2 Excentrique : e9=20 mm. Bielle : - Longueur L10=50 mm - m10=3,9 g. Ensemble mobile : - Ressort : kressort=0,315 N/m. |
| --- | --- |