Documents Ressources

mamaRoo (Produit commercial)

Moby-Crea (Produit didactique)

Table des matières

Fiche 1	Présentation Générale	2

Fiche 2	Mise en œuvre du Moby	2

Mise en service du système à partir du pupitre	2

Mise en service du système à partir de l’ordinateur	2

Fiche 3	Réaliser une mesure	3

Fiche 4	Ingénierie Systèmes	4

Diagramme des exigences	4

Diagrammes comportementaux	5

Diagrammes structuraux	7

Fiche 5	Composants du système	9

Axe horizontal	9

Axe vertical	9

# Présentation Générale

| Le Moby-Crea est un système permettant de bercer les bébés. Il a pour but de s’approcher au mieux du mouvement des parents. Il dispose pour cela de plusieurs modes permettant différents mouvements. |  |
| --- | --- |

# Mise en service du Moby

## Mise en service du système à partir du pupitre

- Si cela n’a pas été fait, brancher le système.

- Un appui long sur le bouton  permet d’allumer ou d’éteindre le système.

- Naviguer dans les modes de bercement pour visualiser le comportement du système.

## Mise en service du système à partir de l’ordinateur

Les applicatifs permettant de faire fonctionner le moby crea sont situés dans Bureau  Systèmes  MobyCrea.

4 applications permettent de mettre en service le système à partir de l’ordinateur :

- Mesures Moby-CREA V2.42.exe pour faire des mesures de courant, tension et vitesse (commande en PWM) (système piloté de façon autonome ou grâce au pupitre);

- asservissement vert Moby-CREA V2.29.exe pour piloter l’asservissement en vitesse du moteur permettant la translation verticale ;

- asservissement_hor_MobyCREA V1.25.exe pour piloter l’asservissement en vitesse du moteur permettant la translation horizontale.

- asservissement_position Moby-CREA V1.052.exe : pour piloter l’axe vertical par un échelon de vitesse.

# Réaliser une mesure

## Détermination du port Com (port de communication)

| - Ouvrir le répertoire Echange/psii - Copier Gestionnaire de périphérique.msc sur le bureau. - Exécuter Gestionnaire de périphérique.msc. - Relever le numéro du Périphérique Série USB (ici COM8). |  |
| --- | --- |

## Mesures Moby-CREA

| - Choisir le port COM - Choisir le mode - Mode autonome : le système est piloté par le pupitre - Mode piloté : le système est piloté par le PC - En mode piloté, on peut activer un ou deux mouvements et moduler leur vitesse. - En appuyant sur le bouton « Enregistrer » un fichier texte/csv rassemblant les données est créé (bien qu’il soit avec un extension xls). |  |
| --- | --- |

## Asservissement vert Moby-CREA

- Commencer par configurer le PORT de communication.

- En cliquant sur le bouton Boucle Ouverte

  - On pilote une vitesse de consigne de l’axe vertical (ou vraisemblablement une tension proportionnelle à une vitesse souhaitée)

- En cliquant sur le bouton Boucle Fermée

  - On pilote une vitesse de consigne de l’axe vertical. Il est alors possible de modifier les valeurs d’un correcteur proportionnel ou PID en cliquant sur le bouton « Proportionnel / PID ».

| Boucle Ouverte | Boucle fermée |
| --- | --- |

# Ingénierie Systèmes

## Diagramme des exigences

## Diagrammes comportementaux

## Diagrammes structuraux

# Composants du système

## Axe horizontal

|  | Moteur à courant continu : - inertie Jrotor=720⋅10-9 kg.m2. Poulie : - rayon : r=6 mm ; - inertie : J1=34⋅10-9 kg.mm2.. Poulie : - rayon : R=11 mm ; Vis sans fin : - 1 filet Inertie : - inertie : J2=275⋅10-9 kg.mm2.. Roue dentée : - Z3=24 dents - Inertie : J3=431⋅10-9 kg.mm2. Roue dentée : - Z3=90 dents - Inertie : J4=19 721⋅10-9 kg.mm2 Excentrique : e=37 mm. Bielle : - Longueur L=97 mm. - m8=6,5 g. Ensemble mobile : - mà vide=2,75 kg.. |
| --- | --- |

## Axe vertical

|  | Moteur à courant continu : - inertie Jrotor=4160⋅10-9 kg.m2. Poulie : - rayon : r7=11 mm ; - inertie : J7=214⋅10-9 kg.mm2.. Poulie : - rayon : R8=42 mm ; Vis sans fin : - 2 filets Inertie : - inertie : J8=42 100⋅10-9 kg.mm2.. Roue dentée : - Z3=40 dents - Inertie : J3=12 000⋅10-9 kg.mm2 Excentrique : e9=20 mm. Bielle : - Longueur L10=50 mm - m10=3,9 g. Ensemble mobile : - Ressort : kressort=0,315 N/m. |
| --- | --- |

# Acquisition et traitement d’un signal video