Documents Ressources

Robot à câbles

RC 4

Table des matières

Fiche 1	Présentation Générale	2

Fiche 2	Mise en Œuvre de la Barrière Automatique Sympact	2

Fiche 3	Ingénierie Systèmes	4

Fiche 4	Présentation des Composants du Système	7

Fiche 5	Logiciel SYMPACT	9

# Présentation Générale

Les robots à câbles sont une classe de robots parallèles (telle que la plateforme 6 axes ou les robots delta). Sur ces robots, les liens entre la partie mobile est le bâti sont assurés par des câbles.

Les avantages de ces robots sont les suivants :

- structure légère et faible inertie en mouvement ;

- grand espace de travail ;

- rapidité ;

- transportabilité.

Les inconvénients  sont :

- les câbles pouvant tirer (et pas pousser), il faut maintenir une tension permanente ce qui complexifie la commande ;

- possibilité de collisions lors de la redondance de câbles.

Domaine d’utilisation :

- manipulation de produits dans un contexte industriel ;

- caméra dans les stades.

# Mise en service du RC4

## Mise sous tension

| - Allumer l’ordinateur. - Allumer le système (le bouton marche/arrêt se trouve à l’arrière du système). - Allumer le logiciel de commande (Menu Démarrer, Interface RC-4). - Cliquer sur Continuer… |  |
| --- | --- |

## Mise en mouvement

| - Connexion au système - Activation et initialisation des enrouleurs (le mobile et les câbles doivent être libres de tout mouvement, aucune masse ne doit être chargée dans le mobile). Le mobile va se positionner au centre de la grille. - Si le mobile est centré, cliquer sur OUI, sinon faites appel au professeur. - Vérifier que vous êtes en mode « Positionnement ». - Sur la fenêtre de droite cliquer sur la case où positionner le mobile. - Si vous souhaitez afficher les courbes de position et de vitesse des 4 enrouleurs, cliquer sur « Acquisition auto ». - Cliquer sur Envoyer. Le mobile se déplace à cette case. |  |
| --- | --- |

# Réalisation d’une mesure

Lors d’un essai sur le RC4, il est possible de mesurer :

- La consigne de position d’un axe ;

- La position du tambour ;

- La consigne de vitesse ;

- La vitesse du tambour ;

- La consigne de courant ;

- Le courant moteur

- 2 entrées analogiques.

Ces mesures sont disponibles sur chacun des 4 enrouleurs (HG : Haut Gauche, HD : Haut Droit, BG : Bas Gauche, BD : Bas Droit).

# Ingénierie Systèmes

# Composants du Système